DOS Automatisk konfigurering V2.0 (AUTODRV.SYS)/

OS/2 Automatisk konfigurering V2.0 (AUTODRV2.SYS)

Automatisk konfigurering V2.0 er et program som brukes til  klargjre

mange forskjellige PCMCIA-kort til bruk.

Forklaringer som ikke er merket med (DOS) eller (OS/2), gjelder for begge.

1  Funksjoner

Automatisk konfigurering V2.0

- er et styreprogram som bruker grensesnitt med Card Services

utgave 2.0/2.1

- klargjr PCMCIA-kort automatisk nr de blir satt inn

- frigjr ressurser, for eksempel I/U-portadresser, avbruddsniv

eller systemminne nr kortet blir fjernet

- gjr det mulig  sette inn eller fjerne kort mens maskinen er i

gang (*1)

- klargjr kortet basert p en fil (SCRIPT-fil) der opplysningene

for ressurs/sekvens er beskrevet

- sttter opptil 8 spor for PCMCIA-kort

- har ogs hjelpeprogrammer

*1: Funksjonen Automatisk konfigurering gjr det mulig  sette inn

eller fjerne et PCMCIA-kort nr som helst, men det er ikke sikkert

at styreprogrammet/applikasjonen til kortet sttter dette.

Sl opp i dokumentasjonen for kortet/styreprogrammet/applikasjonen.

2  Endringer fra Automatisk konfigurering V1.0

Automatisk konfigurering V2.0 har flere nye funksjoner:

1  Mindre minnefast del (DOS)

Den minnefaste delen er redusert fra 13 kB til 7 kB.

2  SCRIPT-filer for klargjring av mange typer PCMCIA-kort

Hvis programmet skal klargjre PCMCIA-kort som ikke er registrert

for Automatisk konfigurering, bruker det en SCRIPT-fil der tildelt

ressurs og sekvens er beskrevet.

3  Definere lydsignal for fire statuser

Automatisk konfigurering gir et lydsignal nr et PCMCIA-kort blir

satt inn/fjernet og klargjort/ikke klargjort.

Brukerne kan endre lydsignalet.

Merk: Det er ikke mulig  bruke en INI-fil for V1.0 i

Automatisk konfigurering V2.0.

3  Klargjorte PCMCIA-kort

I PCMCIA.CRD finner du en liste over PCMCIA-kort som kan klargjres

av Automatisk konfigurering V2.0.

4  Installere Automatisk konfigurering V2.0

Installeringsprogrammet installerer Automatisk konfigurering V2.0

og tilhrende moduler og oppdaterer CONFIG.SYS.

Nedenfor ser du hvordan CONFIG.SYS blir oppdatert.

Eksempel p DOS CONFIG.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDSS01.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDOSCS.SYS

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\DICRMU01.SYS /MA=C000-CFFF

DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\AUTODRV.SYS  <- Automatisk konfigurering

Eksempel p OS/2 CONFIG.SYS

BASEDEV=PCMCIA.SYS

BASEDEV=IBM2SS01.SYS

BASEDEV=AUTODRV2.SYS          <- Automatisk konfigurering

DEVICE=C:\EZPLAY\VPCMCIA.SYS

DEVICE=C:\OS2\BOOT\COM.SYS

DEVICE=C:\OS2\MDOS\VCOM.SYS

5  SCRIPT-fil

I en SCRIPT-fil finnes det opplysninger for gjenkjennelse av

PCMCIA-kort, ressurser (I/U-porter, et avbruddsniv, systemminne og

s videre) som skal tildeles, og en sekvens for klargjring av kortet.

Et hjelpeprogram for Automatisk konfigurering V2.0 analyserer

innholdet i SCRIPT-filen og registrerer den i Automatisk konfigurering.

Automatisk konfigurering klargjr hvert PCMCIA-kort slik det er oppgitt

i de registrerte opplysningene.

Som standard klargjr Automatisk konfigurering nesten alle modemkort

og IBM SCSI-kortet. I DOS klargjr det IBM 3270-kortet ogs.

Hvis du har andre PCMCIA-kort du vil klargjre, leser du "5-1 Lag

en SCRIPT-fil".

5-1  Lag en SCRIPT-fil

Det er SCRIPT-filer for noen typer PCMCIA-kort i katalogen der

Automatisk konfigurering er installert. Nr du velger SCRIPT-filene

for PCMCIA-kort du vil klargjre fra hjelpeprogrammet, blir det

opprettet en SCRIPT-fil (AUTODRV.SCR (DOS), AUTODRV2.SCR (OS/2)).

Hvis du ikke finner en SCRIPT-fil for et PCMCIA-kort som du vil

klargjre, leser du "5-2 Tilfye SCRIPT-fil for nytt PCMCIA-kort".

Deretter analyserer hjelpeprogrammet SCRIPT-filen og registrerer

den i Automatisk konfigurering.

Nr systemet er startet p nytt, kan du bruke PCMCIA-kortene som

er beskrevet i SCRIPT-filen.

5-2  Tilfye SCRIPT-fil for nytt PCMCIA-kort

I "7  Skrive en SCRIPT-fil" ser du hvordan du oppgir

opplysningene for det nye PCMCIA-kortet. Deretter gjr du

det samme som i 5-1.

Merk: IKKE glem  skrive "End" p den siste linjen i

SCRIPT-filen.

6  Hjelpeprogram for Automatisk konfigurering

Hjelpeprogrammet for Automatisk konfigurering har flere funksjoner.

(Hvis du vil vite mer om Windows eller OS/2, kan du sl opp i

dokumentasjonen for Hjelpeprogram for Automatisk konfigurering.)

Funksjoner i hjelpeprogrammet for Automatisk konfigurering:

- Funksjon for  velge SCRIPT-filer for PCMCIA-kort og lage en

SCRIPT-fil av dem.

- Funksjon for  analysere SCRIPT-filen og registrere den

i Automatisk konfigurering.

- GUI-funksjoner for Windows and OS/2.

- Funksjon for  registrere innholdet av SCRIPT-filen

i Automatisk konfigurering for DOS.

6-1  DOS-hjelpeprogram for Automatisk konfigurering

Slik registrerer du innholdet i SCRIPT-filen i

Automatisk konfigurering for DOS.

1  Som forklart i "5  SCRIPT-fil", oppretter du SCRIPT-filen

AUTODRV.SCR ved  samle SCRIPT-filene for PCMCIA-kortene du

vil klargjre.

2  Skriv dette fra DOS-klarmeldingen:

AUTOUTL /D

Trykk p Enter.

Legg merke til at hjelpeprogrammet (AUTOUTL.EXE), SCRIPT-filen

(AUTODRV.SCR) og Automatisk konfigurering (AUTODRV.SYS) m vre

i samme katalog.

3  Hvis SCRIPT-filen har en feil, blir det vist en melding.

Rett den og prv igjen.

7  Skrive SCRIPT-filer

Hvis du ikke finner en eksisterende SCRIPT-fil du vil bruke til

klargjre et PCMCIA-kort, eller hvis du vil endre parameterne i

SCRIPT-filene, leser du dette avsnittet.

Merk: Nkkelord (CardID, FunctionID og s videre) blir beskrevet

fra kolonne 1 til 15, og "=" (likhetstegn) blir beskrevet i

kolonne 16.

Kommandoer, parametere og s videre skal vre beskrevet fra

kolonne 17.

7-1  Frste linje

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Merk:   - Denne linjen brukes til  sikre at en SCRIPT-fil er for Automatisk

konfigurering V2.0. Denne linjen m IKKE slettes eller endres.

7-2  Kommentarlinje

; Modem Card (Common)

Merk:   - En linje som inneholder ";" (semikolon) i den frste kolonnen,

er en kommentarlinje.

7-3  Lydsignal

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

Merk:   - Frevkensen(Hz) og varigheten til et lydsignal blir oppgitt.

- Automatisk konfigurering gir et lydsignal for disse statusene:

Kort ble fjernet

Kort ble satt inn

Kort ble klargjort

Kort ble ikke klargjort

- "Kort ble ikke klargjort" betyr "Det oppstod en feil".

Hvis et kort ikke stttes, gir ikke Automatisk konfigurering

noe lydsignal.

- Forklaring til eksempelet:

1000,2,2000,2,800,2,20000,10

------ ------ ----- --------

|      |      |     |

|      |      |     +- Kort ble ikke klargjort

|      |      +------- Kort ble klargjort

|      +-------------- Kort ble fjernet

+--------------------- Kort ble satt inn

- "Frekvens,Varighet" for hver status m beskrives.

Hvis du ikke vil ha noe lydsignal for en status, oppgir du

0 (null) som frekvens.

- "Beep"-setningen er ndvendig, og skal IKKE flyttes eller

fjernes.

7-4  Kort-ID

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC,FC24F

Merk:   - Automatisk konfigurering bruker en streng i tuppel(*2) 0x15

(niv 1 versjon/produktinformasjons-tuppel) til  finne ut

hvilket kort som blir satt inn. Strengen(e) blir beskrevet

som kort-ID (CardID).

- Linjen skiller mellom store og sm bokstaver. "MODEM" og "Modem"

er ikke det samme.

- "," (komma) brukes som et skilletegn nr flere kort-IDer blir

beskrevet.

- " " (blanktegn) behandles som en del av kort-IDen. Du m IKKE

skrive inn undvendige blanktegn. (Blanktegn p slutten av en

linje blir ikke behandlet som en del av kort-IDen.)

- Den totale lengden for CardID er under 64 tegn, inkludert

kommandoer.

- Forklaring til eksempelet:

MODEM     Generelle modemkort

MD24XC    OMRON faks/data-modemkort

116E2     OKI Modem-kort 2400

118C2     OKI Modem-kort Faks/data

FC2400    Dr.Neuhaus Mikroelektronik GmbH FURY CARD 2400

2460MC    ELSA GmbH MicroLink 2460MC

FC24F     RATOC REX-5565

*2: Et PCMCIA-kort inneholder opplysninger om for eksempel navn,

type og funksjoner. Omrdet med kortopplysninger inneholder

lenker med datablokker som kalles "tupler". Hver tuppel har

forskjellige typer opplysninger.

7-5  Funksjons-ID

FunctionID     =0x02

Merk:   - Hvis det ikke er noen streng som beskrives som kort-IDen i

tuppel 0x15 i kortet, bruker Automatisk konfigurering en

verdi i tuppel 0x21 (funksjons-ID-tuppel) til  finne ut

hvilket kort som er satt inn. Verdien blir beskrevet som

funksjons-IDen (FunctionID).

- Hvis du ikke vil bruke en funksjons-ID til  identifisere et

kort, oppgir du "0xFF" for FunctionID.

- "0x" representerer verdien i heksadesimal. "0x10" er for

eksempel heksadesimal 10 (desimal 16), og "10" er desimal 10.

- Forklaring til eksempelet:

0x02      Seriell port

7-6  Produsent-ID

ManufacturerID =0x00A4

Merk:   - Hvis Automatisk konfigurering finner en streng som er beskrevet som

kort-IDen i tuppel 0x15 i det innsatte kortet, eller en verdi som er

beskrevet som funksjons-IDen i tuppel 0x21 i kortet, kontrollerer

det verdien i tuppel 0x20 (tuppel for produsent-ID) for  finne ut

hvilket kort som er satt inn. Verdien er beskrevet som

produsent-ID (ManufacturerID).

- Hvis du ikke vil bruke en produsent-ID til  identifisere kortet,

oppgir du "0xFFFF" for ManufacturerID.

- Forklaring til eksempelet:

0x00A4    IBM

7-7  Kort-ID for ikke  klargjre PCMCIA-kortet

IgnoreCardID   =SDLC,Serial IR,Sound Card

Merk:   - Nr strengen for IgnoreCardID er i tuppel 0x15, klargjr ikke

Automatisk konfigurering PCMCIA-kortet.

- Linjen skiller mellom store og sm bokstaver. "SDLC" og "Sdlc"

er ikke det samme.

- "," (komma) brukes som et skilletegn nr flere kort-IDer blir

beskrevet.

- " " (blanktegn) behandles som en del av kort-IDen. Du m IKKE

skrive inn undvendige blanktegn. (Blanktegn p slutten av en

linje blir ikke behandlet som en del av kort-IDen.)

- Nr IgnoreCardID ikke er ndvendig, skriver du ingenting.

- Den totale lengden for CardID er under 64 tegn, inkludert

kommandoer.

- Forklaring til eksempelet:

SDLC        IBM PCMCIA SDLC-modem

Serial IR   IBM PCMCIA serielt IR-kort

Sound Card  Roland PCMCIA-lydkort

7-8  Klargjringssekvens

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Merk:   - Sekvensen som brukes til  klargjre et PCMCIA-kort, blir

beskrevet etter parameteren "EnableSequence =".

- Kommandoer for klargjringssekvensen skal starte fra kolonne 17.

7-9  Utkoblingssekvens

DisableSequence=RestoreBDA

Merk:   - Sekvensen som brukes til  koble ut et PCMCIA-kort nr det blir

tatt ut, blir beskrevet etter parameteren "DisableSequence =".

- Kommandoer for utkoblingssekvensen skal starte fra kolonne 17.

- Ressurser (I/U-port, et avbruddsniv eller systemminne) som ble

reservert av kommandoene ReqIO, ReqIRQ, ReqConfig og ReqWindow i

klargjringssekvensen, blir frigitt nr PCMCIA-kortet blir tatt ut.

(*3) Siden Automatisk konfigurering gjr dette automatisk, trenger

du ikke  beskrive operasjonen i utkoblingssekvensen.

*3: Siden ressursene blir frigitt nr PCMCIA-kortet blir tatt ut,

kan et annet PCMCIA-kort bruke dem nr det blir satt inn.

7-10  Slutten av SCRIPT-filen

End

Merk:   - "End" betyr slutten av SCRIPT-filen og er ndvendig.

- "End" blir beskrevet som slutten av en sekvens ogs (forklares

senere, men "End" for slutten av SCRIPT-filen starter fra kolonne 1.

7-11  Kommandoer for klargjrings-/utkoblingssekvens

Disse kommandoene blir brukt i klargjrings-/utkoblingssekvensen.

7-11-1  Hente adresse til I/U-port

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

Merk:   - Automatisk konfigurering ber Card Services om  tildele en

I/U-portadresse for PCMCIA-kortet.

- Forklaring til eksempelet:

ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

|     |    | | | | |

|     |    | | | | +- Antall I/U-adresselinjer

|     |    | | | +--- Attributter 2

|     |    | | +----- Antall tilgrensende porter 2

|     |    | +------- Startportadresse for omrde 2

|     |    +--------- Attributter 1

|     +-------------- Antall tilgrensende porter 1

+-------------------- Startportadresse for omrde 1

Attributter 1/Attributter 2

bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | | +- Delt (1=sant)

| | +--- Frste delte (1=sant)

| +----- Tvinge tilgang med tilnavn

+------- Databanebredde for I/U-omrde

(1=16-biters, 0=8-biters)

"0" skal vre 0 (null).

"x" er 1 eller 0 (null).

- Hvis "0xFF" er oppgitt for antall I/U-adresselinjer, for tilgrensende

porter 1 eller for tilgrensende porter 2, blir verdien som er

definert for kortet, tildelt fra tuplene i kortet.

7-11-2  Hente avbruddsniv

ReqIRQ(0,3)

Merk:   - Automatisk konfigurering ber Card Services om  hente et

avbruddsniv (IRQ) for PCMCIA-kortet.

- Forklaring til eksempelet:

ReqIRQ(0,3)

| |

| +- Avbruddsniv

+--- Attributter

Attributter

bit151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x

| | | |

| | +-+- IRQ-type

| |      0: Eksklusiv

| |      1: Tidsmultipleks deling

| |      2: Dynamisk deling

| |      3: Reservert

| +----- Tvinge puls (1=sant)

+------- Frste delte (1=sant)

- Hvis "0xFF" er oppgitt for spesifisereet, blir verdien som er

definert for kortet, tildelt fra tuplene i kortet.

7-11-3. Konfigurere PCMCIA-kort

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

Merk:   - Automatisk konfigurering ber Card Services om  konfigurere

PCMCIA-kortet.

- Forklaring til eksempelet:

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x48,0,0,0x40)

|    |    |    |    | | |

|    |    |    |    | | +- CCR: Option Register

|    |    |    |    | +--- CCR: Socket/Copy Register

|    |    |    |    +----- CCR: Pin Replacement Register

|    |    |    +---------- CCR: Status Register

|    |    +--------------- Vpp2

|    +-------------------- Vpp1

+------------------------- Vcc

- Hvis "0xFF" er oppgitt for Vcc, Vpp1 eller Vpp2, blir verdien som er

definert for kortet, tildelt fra tuplene i kortet.

- Hvis verdien for de 6 nederste bitene i Option register er 0 (null),

blir indeksinformasjonen i tuppel 0x1B (konfigurasjonsposttuppelen)

definert automatisk. Hvis den ikke er 0, blir den oppgitte verdien

definert, og indeksinformasjonen i tuppelen blir da ikke definert.

7-11-4. Hente systemminnevindu

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

Merk:   - Automatisk konfigurering ber Card Services om  hente et

systemminnevindu til PCMCIA-kortet.

- Forklaring til eksempelet:

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

| |      |       |      |

| |      |       |      +- Vindushastighet

| |      |       +-------- Strrelse p minnevindu

| |      +---------------- Startadresse

| +----------------------- Attributter

+------------------------- Vindusnummer

Attributter

bit151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 x x x 0

| |   | | |

| |   | | +- Minnetype

| |   | |    (1=attributt)

| |   | +--- Klargjort (1=sann, 0=deaktivert)

| |   +----- Bredde p databane

| |          (1=16 biter, 0=8 biter)

| +--------- Delt (1=sann)

+----------- Frste delte (1=sann)

- Vindusnummeret brukes til  hente systemminnevinduer.

Numrene starter fra 1.

- Hvis "0xFF" er oppgitt i feltet for vindushastighet, blir verdien

som er definert for kortet, tildelt fra tuplene i kortet.

7-11-5  Definere til minne p PCMCIA-kort

MapMemPage(1,0xCC000)

Merk:   - Automatisk konfigurering ber Card Services om  definere et

systemminnevindu til minnet p PCMCIA-kortet.

- Forklaring til eksempelet:

MapMemPage(1,0xCC000)

| |

| +- Relativ adresse til kortet

+--- Vindusnummer

- Verdien som er oppgitt av "ReqWindow"-kommandoen blir brukt.

7-11-6. Frigi systemminnevindu

RelWindow(1)

Merk:   - Automatisk konfigurering ber Card Services om  frigi

systemminnevinduet som ble tildelt av ReqWindow.

- Forklaring til eksempelet:

RelWindow(1)

|

+- Vindusnummer

- Vindusnummeret som brukes av ReqWindow, skal oppgis.

7-11-7  Tilgang til konfigurasjonsregister

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

Merk:   - Automatisk konfigurering prver  lese eller skrive

konfigurasjonregisteret til et PCMCIA-kort.

- Den relative posisjonen regnes fra starten p konfigurasjonsregistrene.

- Forklaring til eksempelet:

AccessConfigReg(0,0,#1,0)

| | |  |

| | |  +- Reservert

| | +---- Datalagringsomrde

| +------ Relativ posisjon

+-------- Handling (0=Lese, 1=Skrive)

Les data fra konfigurasjonsregisteret til et PCMCIA-kort

(relativ posisjon 0) og skriv dem i #1.

AccessConfigReg(1,0,#1,0)

Lese data fra #1 og skrive dem i konfigurasjonsregisteret

til et PCMCIA-kort (relativ posisjon 0),

7-11-8  Definer COM-nummer

SetupCOM(0xFF)

Merk:   - Oppdaterer BIOS-dataomrde for et COM-nummer som for eksempel

brukes av modemapplikasjoner. (DOS)

- Registrerer et COM-nummer til COM-styreprogrammet. (OS/2)

- Forklaring til eksempelet:

SetupCOM(0xFF)

|

+- COM-nummer

- Nr du oppgir "1", "2", "3" eller "4", blir verdien behandlet som

et COM-nummer, og BIOS-dataomrdet for den blir oppdatert (DOS) eller

blir registrert til COM-styreprogrammet (OS/2). Hvis COM-nummeret

er i bruk allerede, blir ikke denne operasjonen utfrt.

- Hvis du oppgir "0xFF", blir det ubrukte omrdet i BIOS-dataomrdet

oppdatert (DOS), eller det ubrukte COM-nummeret blir registrert til

COM-styreprogrammet (OS/2). Hvis alle COM-numrene er brukt allerede,

blir ikke denne operasjonen utfrt.

- Hvis COM-styreprogrammet ikke er installert, blir ikke denne

operasjonen utfrt.

- Selv om denne operasjonen ikke blir utfrt, blir PCMCIA-kortet

klargjort.

7-11-9  Slette COM-nummeret

DeleteCOM

Merk:   - Sletter COM-nummeret som er definert av SetupCOM.

- BIOS-dataomrdet blir gjenopprettet (DOS), eller registreringen til

COM-styreprogrammet blir slettet (OS/2).

- Hvis COM-styreprogrammet ikke er installert, blir ikke denne

operasjonen utfrt.

7-11-10  IBM SCSI-kort

IBM_SCSI

Merk:   - Denne kommandoen gjelder bare for IBM SCSI-kortet.

- Denne kommandoen kan brukes for Future Domain SCSI-kortet (SCSI2GO).

7-11-11  IBM Token Ring-kort

IBM_TokenRing(4)

Merk:   - Denne kommandoen gjelder bare for IBM Token Ring-kortet.

- Forklaring til eksempelet:

IBM_TokenRing(4)

|

+- Ringhastighet (MBPS)

- Oppgi "4" eller "16" som ringhastighet.

7-11-12  IBM Ethernet-kort

IBM_Ethernet1

IBM_Ethernet2

Merk:   - Denne kommandoen gjelder bare for IBM Ethernet-kortet.

7-11-13  Definere data

Move(#1,0xF8)

Merk:   - Definerer data i i datalagringsomrdet (*4).

- Forklaring til eksempelet:

Move(#1,0xF8)

|  |

|  +- Data

+---- Datalagringsomrde

Definerer 0xF8 i #1.

*4: Datalagringsomrdet er et omrde der 1 byte med data som

brukes av lesing/skriving av minne, port inn/ut eller

andre funksjoner, blir lagret.

Du kan oppgi "#1" til "#9" for datalagringsomrdet.

7-11-14  Skrive data til systemminnet

Write(0xCC000,#1)

Merk:   - Skriver dataene i datalagringsomrdet til systemminnet.

- Forklaring til eksempelet:

Write(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Datalagringsomrde

+--------- Systemminneadresse

Skriver data i #1 til 0xCC000.

7-11-15  Lese data fra systemminnet

Read(0xCC000,#1)

Merk:   - Leser data fra systemminnet og skriver det i et

datalagringsomrde.

- Forklaring til eksempelet:

Read(0xCC000,#1)

|       |

|       +- Datalagringsomrde

+--------- Systemminneadresse

Leser data fra 0xCC000 og skriver dem i #1.

7-11-16  Sende data til I/U-porten

Out(0xA20,#1)

Merk:   - Sender dataene i et datalagringsomrde til I/U-porten.

- Forklaring til eksempelet:

Out(0xA20,#1)

|     |

|     +- Datalagringsomrde

+------- I/U-portadresse

Sender data i #1 til 0xA20.

7-11-17  Motta data fra I/U-porten

In(0xA20,#1)

Merk:   - Mottar data fra I/U-porten og skriver dem i et datalagringsomrde.

- Forklaring til eksempelet:

In(0xA20,#1)

|     |

|     +- Datalagringsomrde

+------- I/U-portadresse

Mottar data fra 0xA20 og skriver dem i #1.

7-11-18  Logisk AND

And(#1,#2)

Merk:   - Henter logisk "and" fra dataene i 2 datalagringsomrder og

skriver dem i datalagringsomrdet.

- Forklaring til eksempelet:

And(#1,#2)

|  |

|  +- Datalagringsomrde 2

+---- Datalagringsomrde 1

Henter logisk "and" fra dataene i #1 og #2 og skriver

dem i #1. (#1 <- #1 & #2)

7-11-19  Logisk Or

Or(#1,#2)

Merk:   - Henter logisk "or" fra dataene i 2 datalagringsomrder og

skriver dem i datalagringsomrdet.

- Forklaring til eksempelet:

Or(#1,#2)

|  |

|  +- Datalagringsomrde 2

+---- Datalagringsomrde 1

Henter logisk "or" fra dataene i #1 og #2 og skriver

dem i #1. (#1 <- #1 | #2)

7-11-20  Betinget hopp 1

JumpE(#1,#2,$1)

Merk:   - Hvis dataene i datalagringsomrde 1 er lik dataene i datalagringsomrde

2, gr sekvensen til det oppgitte navnet (*5).

- Forklaring til eksempelet:

JumpE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Navn (label)

|  +---- Datalagringsomrde 2

+------- Datalagringsomrde 1

Hvis dataene i #1 er lik dataene i #2, gr sekvensen til navn $1.

*5: Hvis du vil hoppe eller g tilbake til noen operasjoner i

klargjringssekvensen, kan sekvensen hoppe tilbake til navnet

du oppgir.

"$1" til "$9" kan brukes som dette navnet.

7-11-21  Betinget hopp 2

JumpNE(#1,#2,$1)

Merk:   - Hvis dataene i datalagringsomrde 1 ikke er lik dataene i

datalagringsomrde 2, gr sekvensen til det oppgitte navnet.

- Forklaring til eksempelet:

JumpNE(#1,#2,$1)

|  |  |

|  |  +- Navn (label)

|  +---- Datalagringsomrde 2

+------- Datalagringsomrde 1

Hvis dataene i #1 ikke er lik dataene i #2, gr sekvensen

til navn $1.

7-11-22  Hopp

Jump($1)

Merk:   - Sekvensen gr til det oppgitte navnet.

- Forklaring til eksempelet:

Jump($1)

|

+- Navn (label)

G til navn $1.

7-11-23  Navn

Label($1)

Merk:   - Oppgir navnet som er oppgitt i kommandoen JumpE, JumpNE eller Jump.

- Forklaring til eksempelet:

Label($1)

|

+- Navn (label)

Oppgi navn $1.

7-11-24  Slutt p sekvensen

End

Merk:   - "End" betyr slutten av sekvensen og er ndvendig.

8  Eksempel p SCRIPT-fil

---- Start of File ------------------------------------------------------------

; IBM PC Card Script File for IBM Auto-Configurator V2.0

Beep           =1000,2,2000,2,800,2,20000,10

; ---- Modem Card (Common) ----------------------------------------------------

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2F8,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x3E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,4)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

CardID         =MODEM,MD24XC,116E2,118C2,FC2400,2460MC

FunctionID     =0x02

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =SDLC

EnableSequence =ReqIO(0x2E8,0x08,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(1,3)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

SetupCOM(0xFF)

End

DisableSequence=DeleteCOM

End

; ---- IBM SCSI Card ----------------------------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- Future Domain SCSI Card (SCSI2GO) --------------------------------------

CardID         =SCSI

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x0130

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x140,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0,0,0x40)

IBM_SCSI

End

DisableSequence=End

; ---- IBM 3270 Card ----------------------------------------------------------

CardID         =3270

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x2D0,0x10,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCE000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Token Ring Card ----------------------------------------------------

CardID         =TOKEN RING

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0xFFFF

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0xA20,0xFF,0,0,0,0,0xFF)

ReqIRQ(0,9)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000C,0xCA000,0x2000,0xFF)

MapMemPage(1,0xCA000)

ReqWindow(2,0x000C,0xCC000,0x4000,0xFF)

MapMemPage(2,0xCC000)

IBM_TokenRing(4)

End

DisableSequence=End

; ---- IBM Ethernet Card ------------------------------------------------------

CardID         =Ethernet

FunctionID     =0xFF

ManufacturerID =0x00A4

IgnoreCardID   =

EnableSequence =ReqIO(0x300,0x20,0,0,0,0,0x10)

ReqIRQ(0,5)

ReqConfig(0xFF,0xFF,0xFF,0x20,0,0,0x40)

ReqWindow(1,0x000E,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x20000)

Read(0xCC000,#1)

Move(#2,0x80)

Or(#1,#2)

Write(0xCC000,#1)

Move(#1,0x41)

Write(0xCC000,#1)

MapMemPage(1,0)

IBM_Ethernet1

RelWindow(1)

ReqWindow(1,0x000C,0xCC000,0x4000,0x04)

MapMemPage(1,0x4000)

IBM_Ethernet2

End

DisableSequence=End

End

---- End of File --------------------------------------------------------------